##### РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

##### Департман за Геотехнику

прилог

нн

ОБЈЕКАТ:	Клизиште у Кумодражу

###### ИСТРАЖНА  БУШОТИНА  Б - 1

| КООРДИНАТЕ: X = 7 425 936,74 Y = 4 845 418,22 | КОТА: 359,25 | ДУБИНА: 14,40 | ДАТУМ: 21.08.2009.год. | РАЗМЕРА: 1:100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| дубина | Oзнака | Конструкција бушотине | USCS симбол | ППВ ### НПВ | ### SPT | узети узорци | ## НАЗИВ, САСТАВ И СВОЈСТВА СРЕДИНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m) |  |  |  | (m) | (m) | (m) |  |
| 0,50 2,20 14,15 14,40 | nk GLdr DRgp | Φnnn Φnnn | DRgp S* | ППВ 1,20 м 0,8м N=32 НПВ 1,65 м 1,5м | 1,20 м 1,50 м 2,40 м 2,60 м |  | Коловозна конструкција: од 0,00-0,05 m - асфалтни (хабајући) слој; од 0,05-0,50 m - механички стабилизован тампонски слој од мешавине туцаника и шљунака, Глина са променљивим садржајем дробине: садржи 60-80% одломака кречњака у глиновитој основи; величине око 5 cm (већи одломци и до 15 cm); дробина је физичко-хемијски измењена; чине је мермерисани кречњаци, млечно беле боје, делимично и сиве; у интервалу од 0,70 - 1,80 m в Кречњачка дробина и блокови: изграђена од мермерисаног кречњака и подређено мермерисане брече; млечно беле до сиве боје; на 3,00 m константован керн дужине 60 cm; прслине и пукотине су запуњене глином црвене боје; кречњак је шкољкастог прелома; најчешћи су кернови величине до 10 cm; на свежим преломима је сиве до тамно сиве боје; од 4,70 m проценат сачуваног језгра је око 20%; од 5,00 - 5,60 m и 10,50 - 14,10 m дробина је више заглињена са прашинасто-песковитом глином црвене боје; кроз дробину је бушење изузетно тешко (бушено са водом од 3,75 m); од 13,00 - 13,90 m дробина је у песковито глиновитој основи; светло сиве до браон боје; глина Глинени шкриљци: зона физичко-хемијске измене; приликом бушења део језгра је смрвљен до фракције песка; тамно сиве до црне боје; лако се мрве под прстима; без уочљиве шкриљаве текстуре; водонепропусни. |

Напомена:

- Поремећен узорак		- Непоремећен узорак           - СПТ опит

N=32

КАРТИРАО:

Пера Перић, дипл.инж.геол.

##### РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

##### Департман за Геотехнику

прилог

nn

OBJEKAT:	Клизиште у Кумодражу

Фотодокументација истражне бушотине Б-1

| КООРДИНАТЕ: X = 7 425 936,74 Y = 4 845 418,22 | KOTA: 359,25 | ДУБИНА: 14,40 | ДАТУМ: 21.08.2009. | РАЗМЕРА: |
| --- | --- | --- | --- | --- |